# Задание для студентов группы 11

# Задания по расчету IP адресов и масок подсетей

Задание №1. Найти 2-ю и 4-ю подсети в классовой сети 175.100.0.0 при использовании маски 255.255.224.0 (префикс 19).

Ответ:

Задание №2. К какой подсети относится адрес 172.17.90.63/21?

Ответ:

Задание №3. Определить адрес 6-й подсети в 67.90.0.0/27

Задание №4. Для адреса 198.146.70.176/19 найти следующее:

- Сетевой адрес

- Широковещательный адрес

- Маску подсети

Задание №5. Для адреса 52.92.25.205/19 найти следующее:

- Сетевой адрес

- Широковещательный адрес

- Маску подсети

Задание №6. Найти общий суммаризированный адрес для адресов 17.89.133.56/17, 17.89.142.90/18, 17.89.252.2/17, 17.89.166.18/17.

Задание №7. Найти общий суммаризированный адрес для адресов 187.63.224.12/21, 187.63.1.85/21, 187.63.131.100/22, 187.63.148.71/20.

Задание №8. Даны адреса 23.149.22.3/28 и 23.149.55.1/26 с масками 255.255.255.240 и 255.255.255.192 соственно. Вашей задачей является определить последние подсети при использовании указанных масок. Также определите следующие параметры этих найденных подсетей:

- Сетевой адрес

- Широковещательный адрес

- Маску подсети

- Количество хостов в каждой подсети

Задание №9. Для адреса 60.190.185.79 с маской 255.255.248.0 определить максимальное количество возможных хостов.

Задание №10. Администратору поручено выбрать сеть, которая бы удовлетворяла следующим требованиям:

- Количество подсетей - не менее 27

- Количество хостов в каждой подсети - не менее 200

Какую маску выберет администратор?

Задание №11. Какие из ниже перечисленных IP адресов принадлежат к хостам сети 10.1.160.0/20?

- 10.1.168.0

- 10.1.176.1

- 10.1.174.255

- 10.1.160.255

- 10.1.160.0

- 10.1.175.255

Задание №12. К какой сети принадлежит  IP адрес 192.168.23.61/28?

Задание №13. Определить последний адрес хоста в сети с маской 255.255.255.224:

- 192.168.2.63

- 192.168.2.62

- 192.168.2.61

- 192.168.2.60

- 192.168.2.32

Задание №14. Адреса 34.23.89.190 и 34.23.101.190 принадлежат одной подсети. Определить минимально возможную подсеть для данных адресов, а также их маску.

# Лабораторная работа по CCNA №1. Настройка статической маршрутизации

Цель работы: Научиться конфигурировать статическую маршрутизацию, понять назначение административного расстояния (дистанции).

Задание. Для вышеуказанной сети выполнить следующее:

- Настрой адресацию согласно схеме

- Настрой статический кратчайший путь между всеми компьютерами

- Убедись, что все устройства друг другу доступны. Проверь таблицу маршрутизации.

- Поочередно отключай интерфейсы на всех роутерах. Как изменится таблица маршрутизации?

- Настрой резервный статический маршрут в случае отказа первого. Резервный путь должен быть добавлен в таблицу маршрутизации сразу после отказа основного.

- Включи все интерфейсы и проверь резервный маршрут, повторив действия пункта d.